| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
| 1. | К отделочным работам относятся: | А) каменные; Б) малярные; В) плотничные; Г) бетонные; Д) штукатурные; Е) земляные; Ё) плиточные; |
| 2. | Фундамент –это: | А) завершающая часть здания; Б) нижняя несущая часть здания |
| 3. | Монолитная штукатурка –это | А) гипсокартонные листы; Б) Отделочный слой на поверхности строительных конструкций, выполненный из нанесённого, обработанного и отвердевшего раствора |
| 4. | Штукатурный цементный раствор состоит из: | А) кирпич; Б)цемент; В)глина; Г) песок; Д)вода; Е) гипс |
| 5. | Какой состав раствора считается нормальным? | А) 1:1; Б) 1:2; В)1:3; |
| 6. | Какой раствор относится к ЖИРНЫМ? | А) 1:1; Б) 1:3; В)1:7; |
| 7. | Какой раствор относится к ТОЩИМ? | А) 1:1; Б) 1:3; В)1:7. |
| 8. | Инструменты для набрасывания раствора на поверхность: | А) кельма; Б) молоток; В) ковш; Г) уровень; Д) шпатель; Е) отвес; Ё) правило |
| 9. | Инструменты для намазывания раствора на поверхность: | А) кельма; Б) молоток; В) ковш; Г) уровень; Д) шпатель; Е) отвес; |
| 10. | Инструменты для разравнивания раствора: | А) кельма; В) ковш; Г) уровень; Д) шпатель; Е) отвес; Ё) правило; Ж) полутёрок. |
| 11. | Какие инструменты относятся к контрольно- измерительным: | А) кельма; Б) молоток; В) ковш; Г) уровень; Д) шпатель; Е) отвес; Ё) правило. |
| 12. | Глубокопроникающие грунтовки применяются для: | А) окраски поверхностей; Б) лучшего сцепления раствора с поверхностью |
| 13. | Бетоноконтакт–это: | А) сухая смесь; Б) грунтовка. |
| 14. | Ротбанд – это: | А) сухая гипсовая смесь; Б) грунтовка. |
| 15. | Ротбанд применяется при оштукатуривании: | А) внутренних поверхностей; Б) наружных поверхностей |
| 16. | Гольдбанд | А) на цементной основе; Б) на гипсовой основе. |
| 17. | Можно ли цоколь оштукатурить гипсовым раствором? | А)да; Б) нет |
| 18. | Как правильно приготовить цементный раствор 1:3? | А)1 часть песка, 3 части цемента; Б) 1 часть цемента, 3 части песка; |
| 19. | Какие материалы относятся к вяжущим? | А) глина; Б) песок; В) вода: Г) цемент; Д) известь; Е) бетон; Ж) гипс. |
| 20. | Песок в растворе является заполнителем? | А) да; Б) нет |
| 21. | Какая штукатурка имеет 4 слоя? | А) простая: Б) высококачественная; В) улучшенная. |
| 22. | Как выполняется высококачественная штукатурка? | А) По маякам; Б) На глаз; В) По соколу |
| 23. | Как называется 1 штукатурный слой? | А) обрызг; Б) накрывка; В) грунт. |
| 24. | Как называется 2 штукатурный слой? | А) обрызг; Б) накрывка; В) грунт. |
| 25. | Как называется 3 штукатурный слой? | А) обрызг; Б) накрывка; В) грунт. |
| 26. | Какой штукатурный слой является основным? | А) обрызг; Б) накрывка; В) грунт. |
| 27. | Можно ли 1 слой обрызга ЗАМЕНИТЬ нанесением глубокопроникающей грунтовки? | А) да; Б) нет |
| 28. | Можно ли оштукатуривать деревянные поверхности? | А) да; Б) нет |
| 29. | Какой штукатурный слой подлежит затирке? | А) обрызг; Б) накрывка; |
| 30. | При подготовке каких поверхностей под оштукатуривание смачивание поверхности является обязательным? | А) деревянные; Б) кирпичные |
| 31. | Гипсокартонные листы (сухая штукатурка) применяется только внутри помещений? | А) да; Б) нет |
| 32. | В каменной штукатурке заполнителем может служить мраморная крошка? | А) да; Б) нет |
| 33. | Глиняными растворами можно оштукатуривать печи? | А) да; Б) нет |
| 34. | Малка - это инструмент для: | А) оштукатуривания пилястр; Б) оштукатуривания откосов |
| 35. | Выберите необходимые инструменты для оштукатуривания четырёхгранной колонны: | А) молоток; Б ) правило; В ) уровень; Г) киянка; Д ) отвес; Е) ластик; Ё) малка; Ж) сокол; З) кисть; И) отвёртка; К) полутёрок; Л) тёрка; М) кельма. |
| 36. | Лузг – это внутренний угол? | А) да; Б) нет. |
| 37. | Усёнок - это наружный угол? | А) да; Б) нет. |
| 38. | Фаска - это | А) срезанный усёнок; Б) лузг. |
| 39. | Специальные растворы – это растворы с добавками? | А) да; Б) нет. |
| 40. | К противоморозным добавкам относятся: | А) церезит; Б) хлорированная вода; В) поташ; Г) жидкое стекло. |
| 41. | Какие добавки применяют для водонепроницаемых растворов? | А) церезит; Б) хлорированная вода; В) поташ; Г) жидкое стекло |
| 42. | Для теплоизоляционных растворов можно применять в качестве добавки опилки? | А) да; Б) нет. |
| 43. | Причина появления дутиков на оштукатуренной поверхности: | А) раствор нанесён на неочищенную поверхность; Б) применение жирного раствора; В) наличие в растворах мелких частиц непогасившейся извести |
| 44. | Причина отслаивания штукатурки: | А) раствор нанесён на неочищенную поверхность; Б) применение жирного раствора; В) наличие в растворах мелких частиц непогасившейся извести |
| 45. | Трещины на оштукатуренной поверхности: | А) раствор нанесён на неочищенную поверхность; Б) применение жирного раствора; В) наличие в растворах мелких частиц непогасившейся извести |
| 46. | Какие машины и механизмы применяются в штукатурных работах? | А) Станок для резки камня; Б) Робот-штукатур; В) Хоппер–ковш; Г) Машина PFT –G4. Д) Комбайн |
| 47. | Какая спецодежда должна быть у штукатура? | А) Комбинезон; Б) Куртка с брюками; В) Шорты; Г) Платье |
| 48. | Защитные очки нужны при подготовке поверхностей под оштукатуривание? | А) да; Б) нет. |