Тестовые задания по профессии «Бетонщик»

1. Размещение на опалубке оборудования и материалов не предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки

а) допускается;

б) допускается, если это безопасно;

в) не допускается

2. Укажите несуществующую градацию бетона по признаку его плотности

а) особо тяжелый - более 2500 кг/мЗ

б) легкий - 500-1800 кг/м3

в) особо легкий - 500 кг/м3

г) тяжелый - 1800-2500 кг/м3

д) средней тяжести - 1900-2000 кг/м3

3. Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все отверстия в полу опалубки должны быть закрыты

а) При необходимости оставлять отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой;

б) При необходимости оставлять отверстия открытыми их следует затягивать пленкой;

4. При доставке бетона автосамосвалами НЕ нужно соблюдать требование

а) поднятый кузов очищать от налипших кусков бетона совковой лопатой или скребком с длинной рукояткой стоя на борту самосвала;

б) поднятый кузов следует очищать от налипших кусков бетона совковой лопатой или скребком с длинной рукояткой стоя на земле;

в) во время движения автосамосвала бетонщики должны находиться на обочине дороги в поле зрения водителя;

г) разгрузку автосамосвала следует производить только при полной его остановке и поднятом кузове

5. По пределу прочности при сжатии для тяжелых бетонов установлены стандартные марки. Укажите нестандартную марку

а) М450;      б) М400;       в) МЗОО;      г) М650;      д) М250;     е) М600;

ж) М200;     з) М700;        и) М500;       к) М800;      л) МЗ5О

6. Не рекомендуется использовать долго хранящийся цемент, поскольку он теряет свои свойства в процессе длительного или неправильного хранения. В открытом мешке цемент хранят не более

а) 3 недели в сухую погоду и не более 3 суток – в сырую;

б) 2 недели в сухую погоду и не более 2 суток – в сырую;

в) 1 неделю в сухую погоду и не более 1 суток – в сырую.

7. При обнаружении неисправностей крепления опалубки, средств подмащивания, средств механизации или электроинструмента, а также при появлении напряжения на не забетонированной арматуре железобетонных конструкций или металлических частях опалубки и поддерживающих лесов

а) работы необходимо приостановить и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ;

б) работы необходимо продолжить и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ.

8. Бетонщик какого разряда должен знать правила бетонирования конструкций в зимнее время и способы прогрева бетона?

а) 2 разряд:  способы приготовления бетонных смесей вручную. Способы насечки бетонных поверхностей. Приемы подачи бетонных смесей в конструкции. Правила ухода за бетоном. Приемы разборки бетонных и железобетонных конструкций вручную. Способы разборки опалубки простейших конструкций.

б) 3 разряд: основные свойства и марки цемента, заполнителей и бетонных смесей. Основные элементы монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Основные способы укладки и уплотнения бетонной смеси. Устройство и приемы работы электрифицированным и пневматическим инструментом. Правила сборки опалубки простых конструкций. Требования, предъявляемые к правильной установке опалубки и арматуры. Приемы разломки бетонных и железобетонных конструкций при помощи механизированного инструмента. Правила перемещения и подачи грузов.

в) 5 разряд: способы изготовления напряженно-армированных конструкций и изделий. Правила сборки опалубки сложных конструкций. Правила и приемы сборки и установки сложной арматуры. Методы контроля прочности и водонепроницаемости бетона.

г) 4 разряд: основные требования, предъявляемые к качеству бетонных смесей, готовых конструкций и изделий. Правила устройства цементно-бетонных дорожных покрытий и предъявляемые требования к их качеству. Виды и основы устройства бетононасосов и бетоноводов, машин и приспособлений для прорезки швов при устройстве цементно-бетонных дорожных покрытий, бетоноукладочных и бетоноотделочных дорожных машин, вибраторов и виброплощадок, вакуумных агрегатов. Правила бетонирования конструкций в зимнее время и способы прогрева бетона. Противоморозные добавки и область их применения. Правила установки и разборки опалубки конструкций средней сложности и поддерживающих лесов. Правила и приемы сборки и установки простой арматуры.

9. Для перехода бетонщиков с одного рабочего места на другое бетонщики должны использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики). По уложенной арматуре следует переходить только по специальным мостикам, устроенным на козелках на опалубке. Ширина мостика не менее

а)  0,8 м;                             б) 0,7 м;                             в) 0,6 м

10. Нужно заделать выбоины, отверстия и борозды бетонной смесью. Какая квалификация бетонщика подойдет для этих работ?

а) 4 разряд. Укладка бетонной смеси в колонны, стены, балки, плиты, мостовые опоры, бычки. Укладка бетонной смеси на наклонные плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб и т.п.). Укладка специальных и тяжелых бетонных смесей в конструкции АЭС. Изготовление на полигонах строительных площадок блоков плитных пролетных строений мостов. Устройство и ремонт чистых цементных полов с нарезкой на полосы и шашки. Устройство чистых бетонных полов методом вакуумирования. Устройство и ремонт бетонных полов. Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемых труб и заполнение под водой пустот бутовой заброски методом восходящего раствора. Заглаживание поверхностей металлическими гладилками с посыпкой цементом. Прорезка температурных швов с отделкой их при устройстве цементно-бетонных дорожных покрытий. Отделка кромок швов и поверхности дорожных цементно-бетонных покрытий. Электропрогрев и паропрогрев бетона.

б) 3 разряд. Укладка бетонной смеси в фундаменты, основания и массивы. Укладка бетонной смеси на горизонтальных плоскостях. Устройство бутобетонных фундаментов под залив. Устройство подстилающих слоев и бетонных оснований полов. Устройство цементной стяжки. Зацепка бадей инвентарными стропами за петли (скобы, крюки). Насечка и разломка бетонных и железобетонных конструкций пневматическими и электрифицированными инструментами. Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью. Устройство щитовой опалубки прямолинейного очертания и установка прямолинейных элементов опалубки всех видов. Разборка опалубки простых конструкций. Срубка голов железобетонных свай вручную и пневматическим инструментом. Монтаж каналообразователей и укладка серпентинитовой смеси в блоки сухой защиты АЭС.

в) 1 разряд. Очистка скальных оснований и бетонных поверхностей. Перекидка и спуск бетонной смеси по лоткам и хоботам.

г) 5 разряд. Укладка бетонной смеси в тонкостенные конструкции куполов, сводов, резервуаров и бункеров, в конструкции аэрационных камер, раздельных стенок промывных галерей и межкамерных стенок отстойников, стенок спиральных камер, перекрытий и отсасывающих труб гидросооружений, в ребристые, коробчатые и другие сложные конструкции пролетных строений мостов, а также во все напряженно-армированные монолитные конструкции, Укладка особо тяжелой бетонной смеси в конструкции АЭС. Заливка бетонной смеси за облицовку и в штрабы с закладными частями. Изготовление на полигонах строительных площадок напряженно-армированных железобетонных изделий (пролетных строений мостов и путепроводов, длинномерных свай и опор ферм и балок больших пролетов и др.). Устройство буронабивных свай.

д) 2 разряд. Насечка бетонных поверхностей ручными инструментами. Приемка бетонной смеси из транспортных приборов. Дозировка составляющих при помощи приспособлений по весу и объему (тачек, мерников). Приготовление бетонной смеси вручную. Разборка бетонных и железобетонных конструкций вручную. Пробивка отверстий и борозд в бетонных и железобетонных конструкциях ручными инструментами. Уход за бетоном. Разборка опалубки простейших конструкций. Очистка опалубки от бетона.

11. Для предотвращения обрушения опалубки от действия динамических нагрузок (бетона, ветра и т.п.) необходимо устраивать дополнительные крепления (расчалки, распорки и т.п.)

а) согласно собственным расчетам;

б) согласно проекту производства работ

12. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами бетонщики НЕ

а) перемещать площадочный вибратор во время уплотнения бетонной смеси с помощью гибких тяг обязаны выполнять следующее требование;

б) закрывать во время дождя или снегопада выключатели электровибратора;

в) навешивать электропроводку вибратора, а не прокладывать по уложенному бетону;

г) выполнять работу с резиновых ковриков;

д) выключать вибратор на 5-7 минут для охлаждения через каждые 30-35 минут работы;

е) допускать работу вибратором с приставных лестниц;

ж) отключать электровибратор при перерывах в работе и переходе в процессе бетонирования с одного места на другое

13. К работе с электровибраторами допускаются бетонщики

а) имеющие II группу по электробезопасности;

б) имеющие IIII группу по электробезопасности;

в) имеющие I группу по электробезопасности

14. Для защиты от механических воздействий рабочие не обязаны использовать

а) перчатки лайковые

б) при нахождении на территории стройплощадки рабочие должны носить защитные каски

в) рукавицы комбинированные

г) костюмы брезентовые

д) ботинки кожаные с жестким подноском

е) костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода

15. При монтаже опалубки или подаче бетона грузоподъемным краном работы должны быть приостановлены в следующих случаях:

а) возрастании скорости ветра до 25 м/сек и более;

б) возрастании скорости ветра до 15 м/сек и более

16. При подаче бетона с помощью бетоновода необходимо

а) удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не менее 8 м;

б) удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не менее 10 м

17. Разбирать и передвигать опалубку следует только

а) по производственной необходимости

б) с разрешения руководителя работ

18. Обычно для длительного хранения цемент складируют в защищенном от ветра и влажного воздуха месте. Мешки с цементом укладывают на деревянный настил, который отстоит от пола не менее чем на 40 см. Однако даже в этом случае цемент не рекомендуется хранить более

а) 3-х месяцев;

б) 4-х месяцев;

в) 2-х месяцев

19. Из какого минерала в основном делают цемент

а) гранит;                   б) мергель;                         в) глина

20. Характеристика работ бетонщика второго разряда

а) Выполнение простейших работ при приготовлении бетонной смеси и укладке ее в конструкции

б) Бетонирование сложных железобетонных монолитных конструкций

в) Бетонирование простых бетонных и железобетонных монолитных конструкций.

г) Выполнение подсобных работ при приготовлении бетонной смеси и укладке ее в конструкции.

д) Бетонирование бетонных и железобетонных монолитных конструкций средней сложности

21. Нахождение бетонщиков на элементах строительных конструкций, удерживаемых краном

а) допускается после инструктажа

б) не допускается

22. На прочность бетона не оказывают значительное влияние

а) продолжительность и условия твердения бетона

б) степень уплотнения бетонной смеси

в) время суток производства работ

23. При разборке опалубки следует принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций

а) складировать разбираемые элементы опалубки на подмостях (лесах) или рабочих настилах

б) Элементы разборной опалубки необходимо опустить на землю, рассортировав с удалением выступающих гвоздей и скоб, и складировать в штабель

24. Основным показателем механических свойств бетона является

а) предел прочности при сжатии стандартных образцов-кубов

б) предел прочности при растяжении стандартных образцов-кубов

25. При подаче бетона с помощью бетоновода необходимо 1) осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту бетоноводов, а также удалению из них пробок, только после снижения давления до

а) атмосферного;           б) 1,5 Кг/см2

26. Рабочие обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы. Какие из перечисленных не являются вредными факторами?

а) повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека

б) движущиеся машины, механизмы и их части

в) самопроизвольное обрушение элементов конструкций и падение вышерасположенных материалов и конструкций

г) автотранспорт, стоящий вблизи рабочего места

д) разрушающиеся конструкции

е) обрушающиеся горные породы (грунты);

ж) расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более з) острые кромки, углы, торчащие штыри

и) падение материалов, конструкций и изделий

к) падающие предметы (куски породы)

27. Укажите необязательное требование при допуске к самостоятельной работе

а) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ

б) стажировка на рабочем месте

в) освидетельствование физической подготовки по подъему тяжестей

г) обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

д) проверка знаний требований охраны труда;

е) инструктаж по охране труда