Тестовые задания по профессии «Стропальщик»

- Стропальщик должен иметь группу по электробезопасности

а) не ниже 1

б) не ниже 2

в)2

г)2-3

- Старшего стропальщика назначают

а)При обслуживании крана двумя или более стропальщиками

б)При обслуживании крана тремя или более стропальщиками

в)имеющего стаж работы более 3 лет

- Стропальщик обязан выполнять команды и распоряжения

а)ответственного за безопасное производство работ кранами

б)начальника участка или лицо замещающего его

в)мастера участка, где производятся работы

г)крановщика

- В маркировочной бирке стропа указывается

а)товарный знак завода изготовителя, № стропа, г/п стропа, дата испытания

а)завод изготовитель, длина стропа, г/п стропа, дата испытания

б)завод изготовитель, № стропа, г/п стропа, дата осмотра, сл. дата испытания

в)завод изготовитель, № стропа, г/п стропа, дата испытания, дата освидетельствования

- Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

а)уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 40% и более

б)уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 20% и более

в)уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 30% и более

г)уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 10% и более

- Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

а)уменьшение диаметра на 10% из-за повреждений сердечника

б)уменьшение диаметра на 20% из-за повреждений сердечника

в)уменьшение диаметра на 15% из-за повреждений сердечника

г)уменьшение диаметра на 25% из-за повреждений сердечника

- Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

а)деформации коуша или износ его сечения болеечем на 15%

б)деформации коуша или износ его сечения болеечем на 10%

в)деформации коуша или износ его сечения болеечем на 25%

г)деформации коуша или износ его сечения болеечем на 20%

8. При обрыве одной пряди строп к эксплуатации

а)не допускается

б)допускается

- При перегибах каната строп к эксплуатации

а)не допускается

б)допускается

- При величене трещины на опресовочной втулке или изменении ее размера на 10% от первоначального строп к эксплуатации

а)не допускается

б)допускается

- Цепные стропы подлежат браковке

а)при удлинении звена цепи более 3%

б)при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 7%

в)истекшим сроке хранения

12. Цепные стропы подлежат браковке

а)при удлинении звена цепи более 2%

б)при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 10%

в)при отсутствии фиксатора цепей

13.Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

а)наличие трещин

б)износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 8%

в)остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 3%

- Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

а)наличие трещин

б)износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 10%

в)остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 8%

- Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

а)наличие трещин

б)износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 8%

в)остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 5%

16. Осмотр грузозахватных приспособлений (стропов) производится

а)перед выдачей в работу

б)один раз в 10 дней

в)один раз в 7 дней

г)один раз в месяц

- Осмотр редко используемых грузозахватных приспособлений (стропов) производится

а)перед выдачей в работу

б)один раз в 10 дней

в)один раз в 7 дней

г)один раз в месяц

- Испытания стропов производят

а)статической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления

б)динамической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления

в)статической нагрузкой на 50% выше грузоподъемности стропа , один раз в 6 мес.

г)динамической нагрузкой на 50% выше грузоподъемности стропа , один раз в 6 мес.

- Производственная тара подлежит периодическому осмотру

а)один раз в месяц

б)один раз в год

в)каждый день

г)один раз в неделю

- Граница опасной зоны при высоте подъема груза на 20 м составляет

а)7 м

б)5 м

в)10 м

г)3,5 м

- Крановщику выдается наряд допуск при необходимости работы от ВЛ

а)ближе 30 м

б)ближе 25 м

в)ближе 20 м

г)ближе 15 м

- Граница охранной зоны при напряжении воздушной линии до 100 КВ составляет

а)20 м

б)10 м

в)30 м

г)40 м

- Минимальное допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1 кВ составляет

а)1,5 м

б)5 м

в)10 м

г)3 м

- Минимальное допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением до 10 кВ составляет

а)2 м

б)5 м

в)7 м

г)3 м

- Минимальное допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением до 80 кВ составляет

а)4 м

б)5 м

в)11 м

г)10 м

- Что обозначает знаковая сигнализация: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

а)стоп (прекратить подъем или перемещение)

б)осторожно

в)поднять стрелу

- Что обозначает знаковая сигнализация: движение рукой, согнутой в локте, ладонью по направлению требуемого движения тележки

а)передвинуть тележку

б)передвинуть кран

в)поднять стрелу

г)повернуть стрелу

28 . Что обозначает знаковая сигнализация: движение рукой, согнутой в локте, ладонью по направлению требуемого движения стрелы

а)передвинуть тележку

б)передвинуть кран

в)поднять стрелу

г)повернуть стрелу

- Что обозначает знаковая сигнализация: прерывистое движение вверх руки на уровне пояса ладонью вверх; рука согнута в локте

а)поднять груз или крюк

б)опустить груз или крюк

в)опустить стрелу

г)поднять стрелу

30. Действия при выполнении знаковой сигнализации "ОСТОРОЖНО"

а)кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх

б)прерывистое движение вверх руки на уровне пояса ладонью вверх; рука согнута в локте

в)резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

31. Порядок обмена сигнала между стропальщиком (сигнальщиком) и крановщиком устанавливается

а)правилами по кранам

б)стропальщиком и крановщиком

в)производителем работ

32. Знаковая сигнализация одной или двумя руками на подъем, перемещение и опускание груза, приведенная в Правилах по кранам является

а)обязательной для использования

б)рекомендуемой, которая может быть изменена или дополнена недостающими сигналами

в)обязательной при работе стреловых самоходных и железнодорожных кранов с длиной стрелы не более 10 м

33. Телефонная или радиотелефонная связь устанавливается

а)на кранах, применяемых для выполнения строительно-монтажных работ на высотах более 36 м

б)в зависимости от наличия данной связи

в)при подъеме, перемещении и опускании грузов, которые находятся вне поля зрения машиниста

34. Площадки для складирования грузов

а)должны быть ровными, желательно с твердым покрытием без выбоин и иметь уклон не более 5 град.

б)должны быть обеспечены отводом поверхностных (ливневых) вод

в)должны иметь проходы для работников и проезды для транспортных и грузоподъемных средств

г)складирование может производиться на любых площадках

35. К «мертвому» грузу относится

а)груз зарытый в землю

б)груз прижатый другим грузом

в)груз примерзший к земле

36. Владелец крана или эксплуатирующая организация должны

а)вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы

б)выдать на руки стропальщику список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы

в)обеспечить стропальщиков испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями

37. Соединение концов стальных канатных стропов выполняется

а)только заплеткой

б)заплеткой, опрессовкой алюминиевыми втулками или путем оковки каната кольцами

в)заплеткой или опрессовкой алюминиевыми втулками

38. Применение коушей для подсоединения ветвей канатных стропов к звеньям

а)является обязательным требованием к конструкции стропов

б)рекомендуется Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

39. На маркировочной бирке стропа указывают

а)товарный знак завод-изготовителя,номер стропа, паспортную грузоподъемность стропа, дату испытания (месяц, год)

а)только паспортную грузоподъемность

б)только паспортную грузоподъемность и дату испытания

40. Для обеспечения защиты стропальщика от случайного прикосновения к токоведущим частям применяются следующие способы и средства:

а)защитные ограждения;

б)знаки безопасности;

в)средства индивидуальной защиты.

41. К организационным мероприятиям по обеспечению электробезопасности относятся:

а)изоляция токоведущих частей;

б)проведение инструктажа;

в)назначение инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов, грузозахватных приспособлений и тары.

42. Стропальщик производит ремонт электрооборудования крана:

а)самостоятельно;

б)по согласованию с лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами;

в)производить запрещается.

43. При соприкосновении стрелы крана с токоведущими частями или возникновении электрического разряда:

а)стропальщику запрещается прикасаться к машине;

б)стропальщику разрешается прикасаться к поднимаемому грузу;

в)стропальщику запрещается прикасаться к грузозахватным приспособлениям.

44. Допуск к работе стропальщика:

а)должен оформляться приказом (распоряжением) по организации;

б)проводиться устным распоряжением лица, ответственным за безопасное производство работ кранами;

в)проводиться устным распоряжением крановщика (машиниста).

45. Повторная проверка знаний стропальщиков проводится комиссией предприятия:

а)периодически, не реже одного раза в 12 месяцев;

б)при переходе с одного предприятия на другое;

в)по требованию инспектора Госгортехнадзора.

46. Во время работы стропальщик:

а)может не иметь при себе удостоверение стропальщика;

б)должен иметь удостоверение стропальщика при себе.

47. Стропальщик в своей работе подчиняется:

а)крановщику;

б)лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами;

в)инспектору Госгортехнадзора.

48. Для уменьшения износа канатных и цепных стропов от соприкосновения с острыми кромками железобетонных конструкций применяют:

а)деревянные бруски;

б)разрезанные трубы;

в)предохранительные прокладки из листового металла.

49. Траверсы – это:

а)съёмные грузозахватные приспособления, предназначенные для подъёма крупногабаритных и длинномерных грузов;

б) грузозахватные органы, предназначенные для подъёма крупногабаритных и длинномерных грузов;

в) съёмные грузозахватные приспособления, предназначенные для подвески грузов к крюкам грузоподъёмных машин.

50. Кто несет ответственность за повреждения, причиненные действием крана вследствие выполнения неправильно поданного стропальщиком сигнала?

а)  Крановщик и стропальщик.

б)  Только стропальщик.

в)  Только крановщик.